СОСТАВ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

| № п/п | Виды работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотры конструктивных элементов зданий с составлением актов, устранение незначительных неисправностей: |  |
|  | плановые | 2 раза в год (весной и осенью) |
|  | внеплановые | по мере необходимости (в том числе по заявкам населения) |
| 2. | Кровли: |  |
|  | проверка исправности слуховых окон и жалюзи | при подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  | укрепление и замена водосточных труб, колен, воронок | при подготовке жилого фонда к эксплуатации в весенне-летний период |
|  | прочистка внутреннего водостока и водоприемных воронок до выпуска, удаление с крыш, крылец (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей (проектное решение) снега, наледи | по мере необходимости |
|  | очистка кровли от мусора | 2 раза в год (весной и осенью) |
|  | устранение неисправностей и укрепление парапетного ограждения | при подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  | устранение неисправности стальных, мягких, шиферных кровель | при подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период и по мере необходимости |
|  | ремонт гидроизоляции и вентиляции | при подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период и по мере необходимости |
| 3. | Фасады: |  |
|  | проверка состояния продухов в цоколях зданий | 2 раза в год (весной и осенью) |
|  | ремонт продухов в цоколях зданий и их заделка | при подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  | снятие с фасада угрожающих падением облицовочных плиток, укрепление аншлагов и номерных знаков на домах | по мере необходимости |
|  | заделка трещин, укрепление отдельных листов обшивки фасада | при подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период и по мере необходимости |
|  | герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин на поверхности блоков и панелей | при подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 4. | Подъезды и лестничные клетки: |  |
|  | снятие пружин на входных дверях | при подготовке жилого фонда к эксплуатации в весенне-летний период |
|  | установка пружин на входных дверях | при подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  | укрепление, ремонт окон и входных дверей в подъездах, замена разбитых стекол окон лестничных клеток, укрепление ограждения лестничных маршей, утепление оконных и дверных проемов | при подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период и по мере необходимости |
| 5. | Подвалы: |  |
|  | мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвалы | при подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  | соблюдение температурно-влажностного режима | ежедневно |
|  | уборка мусора в подвалах | 2 раза в год (весной и осенью) |
|  | откачка грунтовых вод | по мере необходимости |
| 6. | Чердаки: |  |
|  | мелкий ремонт и укрепление входных дверей, люков, утепление чердачных перекрытий | при подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  | соблюдение температурно-влажностного режима | ежедневно |
|  | уборка на чердаках мусора | 2 раза в год (весной и осенью) |
| 7. | Отмостки: |  |
|  | ремонт просевших и разрушенных участков отмосток | при подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период ежедневно |
| 8. | Вентканалы: |  |
| 8.1. | Осмотры системы вентиляции: |  |
|  | плановые | 2 раза в год (весной и осенью) |
|  | внеплановые | по мере необходимости (в том числе по заявкам населения) |
| 8.2. | Устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 раза в год по результатам осмотра и по мере необходимости |
| 8.3. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | 2 раза в год по результатам осмотра |
| 8.4. | Утепление и прочистка вентиляционных каналов | при подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период |